OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Nr sprawy: Z-171/D/RZ/2013

Nazwa zamówienia: „Dostawa węży wysokociśnieniowych”.

- Zamawiający

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

85-817 Bydgoszcz  ul. Toruńska 103

Telefon:  52 5860 985 / 986 Faks: 52 5660 984

adres e-mail: tz3@mwik.bydgoszcz.pl

- Warunki Przetargu Nieograniczonego zostały zamieszczone na stronie internetowej  www.mwik.bydgoszcz.pl

- Przedmiot zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje jednorazową dostawę fabrycznie nowych węży

wysokociśnieniowych:

3.1  Węże wysokociśnieniowe – 2szt. o następujących parametrach:

- Wymiary – długość 180mb, średnica 32mm, okucie 5/4’’,

- Wąż elastomerowy ze wzmocnieniem, podwójnym oplotem włókniny, pokryty

z zewnątrz poliuretanem,

- Warstwa zewnętrzna o wysokiej odporności na ścieranie oraz przecinanie,

- Wytrzymały na zrywanie – ciśnienie rozrywające min 625 bar,

- Wytrzymały na zmienne warunki atmosferyczne (temp pracy -10oC - +50oC),

- Ciśnienie robocze 250 bar

3.2  Węże wysokociśnieniowe – 2szt. o następujących parametrach:

- Wymiary – długość 120mb, średnica 25mm, okucie 5/4’’,

- Wąż gumowy z oplotem tekstylnym, podwójnym o wysokiej odporności na

zerwanie,

- Warstwa zewnętrzna o wysokiej odporności na ścieranie, zrywanie oraz

zmienne warunki atmosferyczne (temp pracy  -30oC - +80oC),

- Ciśnienie robocze 250 bar

3.3  Węże wysokociśnieniowe – 1szt. o następujących parametrach:

- Wymiary – długość 80mb, średnica 13mm, okucia 1/2’’,

- Wąż gumowy z oplotem tekstylnym, podwójnym o wysokiej odporności na

zerwanie,

- Zewnętrzna warstwa o wysokiej odporności na ścieranie, zrywanie oraz wpływ

warunków atmosferycznych,

- Ciśnienie robocze 200 bar

3.4  Wszystkie węże muszą być wykonane zgodnie z normami EN ISO6945, ZH 1/406, DIN

50049.3.1B/EN10 204.3 1B m.in. dotyczące wytrzymałości na ciśnienie.

3.5  Każdy wąż musi posiadać własny numer identyfikacyjny i certyfikat potwierdzający przejście

wymaganych testów.

Zamawiający wymaga aby 100% oferowanych przez Wykonawcę towarów pochodziło z państw

członkowskich Unii Europejskiej.

CPV: 44165100-5.

- Termin wykonania zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Prowadzenia dzialalności gospodarczej

W szczególności Wykonawca musi posiadać wpis do właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji działalności gospodarczej.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca, na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 5 jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy złożyć:

- Karty katalogowe, z których jednoznacznie wynika sposób konstrukcji węży 
    i użyte materiały. Dołączone karty katalogowe muszą być w języku polskim.

-   Kserokopię dokumentu - certyfikat/deklarację zgodności lub oświadczenie, z którego

jednoznacznie wynika, iż wytrzymałość węży na ciśnienie

jest zgodne z normą EN ISO 6945, ZH 1/406, DIN 50049.3.1B/EN10 204.3 1B.

-   Kserokopię dokumentu świadczącego o pochodzeniu towarów z państw

członkowskich Unii Europejskiej

- Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

- Miejsce i termin składania ofert

Miejsce: Bydgoszcz, ul. Toruńska 103 – Biuro Obsługi Klienta. Termin: 19.07.2013r. godz. 12:00.

- Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Dyrektor ds. Rozwoju

/-/ podpis nieczytelny

mgr inż. Włodzimierz Smoczyński